生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称  南昌县绿川能源有限公司蒋巷三洞湖140MWp渔光一体光伏电站项目（75MWp）

项目编号

建设地点              南昌县

验收单位      南昌县绿川新能源有限公司

2019年12月   日

- 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 南昌县绿川能源有限公司蒋巷三洞湖140MWp渔光一体光伏电站项目（75MWp） | 行业 类别 | 电力生产类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资人） | 南昌县绿川新能源有限公司 | 项目 性质 | 新建 |
| 水土保持方案审批部门、文号及时间 | 南昌市行政审批局洪行审农字[2019]68，2019年6月 |  |  |
| 水土保持方案变更审批部门、文号及时间 | 无 |  |  |
| 水土保持初步设计审批部门、文号及时间 | / |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2016年10月至2017年12月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 江西省水土保持科学研究院 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | 河北冀电电力工程设计咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持监测单位 | 深圳世源生态环境建设有限公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 中国核工业二三建设有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 宁波弘正工程咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 深圳世源生态环境建设有限公司 |  |  |

- 二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）等有关规定的要 求，2019年1月3日，南昌县绿川新能源有限公司在南昌县召开了南昌县绿川能源有限公司蒋巷三洞湖 140MWp 渔光一体光伏电站项目（75MWp）水土保持设施验收会。参加会议的有南昌县绿川新能源有限公司、河北冀电电力工程设计有限公司、中国核工业二三建设有限公司、江西省水土保持科学研究院、深圳世源生态环境建设有限公司、宁波弘正工程咨询有限公司、北京四达贝克斯工程监理有限公司等单位代表及特邀专家共1人，会议成立了验收组(成员名单附后)。 验收组成员查看了工程现场，查阅了有关技术资料，听取了建设单位、设计单位、施工单位、监理单位及水土保持方案编制单位、监测单位、验收报告编制单位的汇报，经质询、讨论，形成了南昌县绿川能源有限公司蒋巷三洞湖 140MWp 渔光一体光伏电站项目（75MWp）水土保持设施验收意见。 - 项目概况 南昌县绿川能源有限公司蒋巷三洞湖140MWp渔光一体光伏电站项目（75MWp）位于南昌县蒋巷镇三洞村、立新村、联圩村和滁北村。中心坐标为北纬28°47'42.36"，东经116°6'25.77"。 本项目共分三期建设，一期工程建设规模为40MWp、二期工程建设规模为35MWp，三期工程建设规模为65MWp，目前一期二期工程已基本完工，三期工程未开展工作，本项目建设主要内容为新建110kV升压站1座；安装265Wp多晶硅光伏组件283800块，75台箱变及逆变器，总装机容量75MWp，敷设集电线路7.44km；修建道路11.66km。 项目由主体工程区、道路工程区两部分组成，占地总面积207.51hm2，总挖方量5.00万m3，填方0.50万m3，借方4.50万m3、项目临时堆放表土约 0.39万m3，后期用于绿化。项目建设总工期15个月，2016年10月开工建设，2017年12月完工。 （二）水土保持方案批复情况 2019年6月27日，南昌市行政审批局以《关于南昌县绿川能源有限公司蒋巷三洞湖140MWp渔光一体光伏电站项目（75MWp）水土保持方案报告书的批复》（洪行审农字[2019]68号）对本项目水土保持方案进行了批复。 - 水土保持初步设计情况 本项目水土保持初步设计采用主体工程初步设计，未另行设计。 （四）水土保持监测情况 2017年11月，受南昌县绿川新能源有限公司委托，深圳世源生态环境建设有限公司开展本工程水土保持监测工作，2019年11月编制完成《南昌县绿川能源有限公司蒋巷三洞湖140MWp渔光一体光伏电站项目（75MWp）水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：至设计水平年时水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的防治目标值，其中，扰动土地整治率99.3%，水土流失治理度97.8%，拦渣率为97.4，土壤流失控制比1.0，林草植被恢复率94.6%，林草覆盖率28.8%。 （五）验收报告编制情况和主要结论 2019年9月，受南昌县绿川新能源有限公司委托委托，深圳世源生态环境建设有限公司开展本工程水土保持设施验收报告编制工作；2019年12月，完成了《南昌县绿川能源有限公司蒋巷三洞湖140MWp渔光一体光伏电站项目（75MWp）水土保持设施验收报告》。验收报告主要结论为：建设单位编报了水土保持方案报告书，开展了水土保持监理、监测工作，水土保持法定程序完整；水土流失防治任务完成；水土流失防治目标实现；申请及备查资料数据可信；水土保持设施后续管理、维护责任落实；完成的水土保持设施达到验收合格标准。 - 验收结论 验收组在查看现场、认真审阅有关资料、听取相关单位汇报后，经充分讨论认为：本项目建设过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失防治任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，水土保持设施质量合格，符合水土保持设施验收的条件，管护责任已经落实，同意该项目水土保持设施通过验收。 - 后续管护要求 - 加强水土保持设施管护，确保水土保持设施正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

| 分工 | 姓名 | 单位 | 职务/ 职称 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  | 南昌县绿川新能源有限公司 |  |  | 建设单位 |
|  |  | 南昌县绿川新能源有限公司 |  |  |  |
| 组员 |  | 深圳世源生态环境建设有限公司 |  |  | 水土保持设施验收 报告编制单位 |
|  |  | 深圳世源生态环境建设有限公司 |  |  |  |
|  |  | 深圳世源生态环境建设有限公司 |  |  |  |
|  |  | 河北冀电电力工程设计咨询有限公司 |  |  | 设计单位 |
|  |  | 宁波弘正工程咨询有限公司 |  |  | 水土保持监理单位 |
|  |  | 江西省水土保持科学研究院 |  |  | 水土保持方案编制单位 |
|  |  | 中国核工业二三有限公司 |  |  | 施工单位 |
|  |  |  |  |  | 特邀专家 |